Vorschriften chronologisch

§ 38a StVZO

seit 01.01.1962 Diebstahlsicherung rückwirkend für alle Fahrzeuge erforderlich

§ 59 StVZO

vor 01.04.1952 Ort der Anbringung des Fabrikschildes beliebig

§ 59 StVZO

vor 01.04.1952 Angabe des Fahrzeugtyps auf dem Fabrikschild nicht erforderlich

§ 49 StVZO

bis 14.09.1953 keine Grenzwerte für Fahrgeräusch

§ 22a StVZO

bis 01.01.1954 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Schlussleuchten, Bremsleuchten und Rückstrahler

§ 22a StVZO

bis 01.01.1954 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Scheinwerfer für Fernlicht und Abblendlicht

§ 22a StVZO

bis 01.01.1954 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungsleuchten und Parkleuchten

§ 22a StVZO

bis 01.01.1954 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Einrichtungen zum Verbinden von Fahrzeugen

§ 22a StVZO

bis 01.01.1954 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für lichttechnische Einrichtungen

§ 35c StVZO

bis 01.01.1956 keine Heizung und Lüftung im geschlossenen PKW erforderlich

§ 49 StVZO

bis 14.09.1953 Änderung der Grenzwerte für Fahrgeräusch*

§ 40 StVZO

vor 01.01.1957 keine Kennzeichnungspflicht für Sicherheitsglas

§ 49 StVZO

bis 01.01.1957 Änderung der Grenzwerte für Fahrgeräusch*

§ 22a StVZO

bis 01.04.1957 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Sicherheitsglas

§ 22a StVZO

bis 01.04.1957 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Fahrtrichtungsanzeiger

§ 60 StVZO

bis 01.07.1958 Leichtkraftradkennzeichen bei Krafträdern zulässig

§ 49 StVZO

bis 01.01.1959 Änderung der Grenzwerte für Fahrgeräusch*

§ 22a StVZO

bis 01.01.1961 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Glühlampen für Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht

§ 22a StVZO

bis 01.01.1961 keine Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Nebelscheinwerfer

§ 22a StVZO

ab 01.04.1961 Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Zusatzheizungen (ausgenommen Warmwasserheizungen und elektrische Heizungen)

§ 22a StVZO

ab 01.04.1961 Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Sicherheitsgurte

§ 53 StVZO

bis 01.07.1961 auch eine einzelne Bremsleuchte zulässig bei PKW und Gespannen

§ 22a StVZO

ab 01.01.1962 Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Heizungen (ausgenommen Warmwasser- und elektrische Heizungen)

§ 36a StVZO

bis  01.01.1962 keine genaue Definition über Radabdeckungen

§ 38a StVZO

bis 01.01.1962 Sicherung gegen unbefugte Benutzung durch loses Zubehör mit Ausnahmegenehmigung möglich

§ 54 StVZO

ab 01.01.1962 Fahrtrichtungsanzeiger sind Vorschrift, einer pro Seite reicht aus (z.B. Lenkerendblinker)

an mehrspurigen Kraftfahrzeugen

paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein.

an Krafträdern

Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein

§ 55a StVZO

ab 01.01.1962 Funkschutzzeichen für Funkentstörung erforderlich

§ 35e StVZO

bis  01.07.1963 hinten angeschlagene Türen zulässig

§ 49 StVZO

bis 13.09.1966 Änderung der Grenzwerte für Fahrgeräusch, Messung in dB statt Phon *

§ 47a StVZO

ab 01.07.1969 PKW mit Ottomotor AU pflichtig

§ 59 StVZO

vor 01.10.1969 FIN darf auch eingraviert sein

§ 59 StVZO

vor 01.10.1969 FIN auch auf genietetem Schild zulässig

§ 54 StVZO

bis  01.01.1970 Fahrtrichtungsanzeiger auch rot zulässig

§ 35a StVZO

ab 01.04.1970 Sicherheitsgurte auf den vorderen Sitzen für PKW erforderlich

§ 70/220/EWG Europäische Zulassungs Vorschrift

bis 20.04.1973 Kurbelgehäuse-Entlüftung darf ins Freie gehen

§ 54 StVZO

vor 01.04.1974 Winker mit gelben Blinklicht zulässig

§ 54 StVZO

vor 01.04.1974 Gelbe Pendelwinker zulässig

§ 43 StVZO

ab 01.10.1974 Abschleppöse vorn für PKW erforderlich, wenn zulässige Anhängelast eingetragen, dann auch hinten erforderlich

§ 47a StVZO

ab 01.01.1977 PKW mit Dieselmotor AU pflichtig

§ 35a StVZO

ab 01.05.1979 Sicherheitsgurte auf den hinteren Sitzen erforderlich

§ 53 StVZO

vor 01.01.1983 Bremslicht auch gelb zulässig

§ 53 StVZO

vor 01.01.1983 Brems- und Blinklicht als Baueinheit zulässig (Einkammerleuchte)

§ 49 StVZO

bis 01.10.1983 Änderung der Grenzwerte für Fahrgeräusch*

§ 22a StVZO

ab 01.01.1986 Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Rückfahrscheinwerfer

§ 53 StVZO

ab 01.01.1986 getrennte Absicherung von Schlussleuchten oder sinnfällige Ausfallanzeige bei PKW erforderlich

§ 53 StVZO

ab 01.01.1986 getrennte Absicherung von Schlussleuchten bei PKW erforderlich

§ 52a StVZO

ab 01.01.1987 Pflicht für Rückfahrscheinwerfer bei PKW

§ 54 StVZO

ab 01.01.1987 Fahrtrichtungsanzeiger sind auch hinten Vorschrift an Krafträdern.

Paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, bei den an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagens angebracht sein

§ 53 StVZO

ab 01.01.1988 Pflicht für Bremslicht hinten bei Krad

§ 35a StVZO

ab 01.01.1988 Pflicht für Dreipunktgurte hinten bei PKW

§ 50 StVZO

ab 01.08.1988 Hauptscheinwerfer Anbauhöhe untere Spiegelkante größer / gleich 500 mm, oberster Punkt leuchtende Fläche kleiner / gleich 1250 mm

§ 47a StVZO

ab 01.01.1989 AU ist Pflicht bei der TÜV-Abnahme

§ 30b StVZO

ab 01.10.1989 Berechnung des Hubraums pi = 3,1416, Bohrung und Hub in mm, runden auf eine Stelle nach dem Komma

§ 56 StVZO

ab 01.01.1990 rechter Rückspiegel ist beim Krad Pflicht ab einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h . Die Fläche jedes Rückspiegels muss mindestens 60 cm² betragen.

§ 50 StVZO

ab 01.01.1990 Leuchtweitenregulierung für PKW erforderlich

§ 49 StVZO

bis 01.10.1990 Änderung der Grenzwerte für Fahrgeräusch*

§ 53d StVZO

ab 01.01.1991 Nebelschußleuchte bei PKW erforderlich

§ 57 StVZO

ab 01.01.1991 Geschwindigkeitsmesser muss RL 75/443/EWG entsprechen

§ 41 StVZO

ab 01.01.1991 Bremsanlage von PKW muss RL 71/320/EWG entsprechen

§ 35a StVZO

ab 01.01.1992 Verankerungspunkte für Sicherheitsgurte müssen 76/115/EWG entsprechen

§ 49 StVZO

bis 01.10.1995 Änderung der Grenzwerte für Fahrgeräusch*

§ 56 StVZO

ab 01.01.1998 die Fläche jedes Rückspiegels muss mindestens 68 cm² betragen.

§ 22a StVZO

ab 01.10.1998 Bauartgenehmigung vorgeschrieben für Luftreifen

§ 38b StVZO

ab 01.10.1998 PKW Alarmsysteme müssen RL 74/61/EWG entsprechen

§ 21 StVZO

ab 01.01.2007 strengere Abgasvorschriften (Euro 3), die ohne geregelten Katalysator nicht zu schaffen sind. Dadurch hat sich Einspritzung in der Großserie durchgesetzt und Vergaser verdrängt - Ausnahmen gibt es für Kleinserien.


*Übersichtstabelle zu Fahrgeräuschgrenzwerten

| Art des Fahrzeugs | bis 14.09.1953 |  | vom 14.09.1953 bis 20.05.1956 |  | vom 21.05.1956 bis 31.12.1956 |  | vom 01.01.1957 bis 31.12.1958 | vom 01.01.1959 bis 12.09.1966 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krafträder bis 250ccm | keine |  | 88 |  | 85 |  | 82 | 80 |  |
| über 250ccm | keine |  | 90 |  | 87 |  | 84 | 82 |  |
| Zweitakter | keine |  | 90 |  | 85 |  | 82 | 80 |  |
| Art des Fahrzeugs |  | vom 13.09.1966 bis 30.09.1983 |  | vom 01.10.1983 bis 30.09.1990 |  | vom 01.10.1990 bis 30.09.1995 |  |  | vom 01.10.1995 bis ? |
| Krafträder bis 250ccm |  | 84 |  | 86 |  | 82 |  |  | 80 |
| über 250ccm |  | 84 |  | 86 |  | 82 |  |  | 80 |
| Zweitakter |  | 84 |  | 86 |  | 82 |  |  | 80 |

zur Tabelle: 
bis 1966 wurde in DIN-Phon gemessen

1959, 1983 und 1990 änderte sich das Meßverfahren, daher sind die Zahlen nicht direkt vergleichbar

Messverfahren:

| bis 12.09.1966 | DIN |
| --- | --- |
| bis 30.09.1983 | Nationale Richtlinie (Rili) |
| bis 30.11.1984 | EG |
| bis 30.09.1990 | Anlage XX StVZO |
| seit 01.10.1990 | EG und Anlage XX StVZO |

Anzuwendende Geräuschrichtlinien für das erstmalige Inverkehrbringen:

| 14.09.1953 | Rili v. 14.09.1953 |
| --- | --- |
| 01.01.1959 | Rili v. 14.07.1958 |
| 13.09.1966 | Rili v. 13.09.1966 |
| 01.10.1983 | Rili v. 07.11.1980 |
| 01.12.1984 | Anlage XX |

jeweils Fassung der RL 78/1015/EWG:

| 01.10.1988 | RL 87/56/EWG |
| --- | --- |
| 01.04.1994 | RL 89/235/EWG |

Standgeräusch

Für das Standgeräusch existieren keine Grenzwerte. Es wird nur gemessen und eingetragen. Bis 07.11.1980 wurde dieses aus 7m Entfernung, danach als Nahfeldmessung aus 0.5m und 45 Grad hinter dem Schalldämpfer gemessen. Die Standgeräusche dienen als Anhaltspunkt. Von einem erhöhten Standgeräuschwert kann auf erhöhte Fahrgeräusche geschlossen werden.

Will die Polizei vor Ort eine Standgeräuschmessung für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 07.11.1980 durchführen, gilt folgendes: Auf den eingetragenen Wert werden 21dB(A) und 5 dB(A) Toleranz, also 26dB(A) aufaddiert.

Zusätze in den Fahrzeugpapieren

D: steht für ’DIN-Phon’ bei Erstzulassungen bis 13.09.1966 (kann mit Dezibel-skalierten Meßgeräten nach damaligen Methoden gemessen werden)

N: steht für ’nationale Vorschrift’ bei Erstzulassung bis 07.11.1980 (kann auch weggelassen werden)

P: wie ’Polizei’ bei Erstzulassungen bis 16.11.1984, gibt an, daß das Standgeräusch in einer Nahfeldmessung ermittelt werden kann.

E: steht für ’EG-Richtlinie’

Anbauvorschriften

Scheinwerfer 
Wenn das Motorrad vor dem 01.01.1954 zugelassen wurde, müssen die Scheinwerfer kein genehmigtes Bauart-Prüfzeichen besitzen. (Wellenlinie im Glas)
Gelbe Beleuchtung ist nicht zulässig.

Standlicht muß nicht vorhanden sein..
Eine Fernlichtkontrolllampe ist nicht nötig,wenn man das Umschalten von Fern- und Abblendlicht an der Stellung des Schalters erkennen kann.
Die untere Kante des Scheinwerferglases muss mindestens 500 mm und darf nicht höher als 1000 mm über der Fahrbahn liegen. Der höchste Punkt des Scheinwerferglases darf 1200 mm nicht übersteigen.
Außerdem müssen Abstandsmaße zu den Blinkern beachtet werden.

Rücklicht
Bei Erstzulassung ebenfalls vor dem 01.01.1954 muss das Rücklicht nicht bauartgenehmigt sein  (benötigt kein Prüfzeichen (Wellenlinie) im Glas). Der untere Rand der Schlußleuchte muss mindestens 250 mm (vor EZ 01.07.1958 mindestens 150 mm) und darf maximal 1000 mm über der Fahrbahn liegen.

Bremsleuchte
Gesetzlich benötigen Motorräder vor Erstzulassung 31.12.1987 kein Bremslicht.
Auch bei der Bremsleuchte gilt der Stichtag der Erstzulassung  vor dem 01.01.1954 zur Verwendung von "ungeprüften" (keine Wellenlinie) Gläsern. Gelbes Bremslicht ist vor der Erstzulassung 01.01.1983 erlaubt. Die Abstandsmaße zur Montage entsprechen denen der Rücklichter.

Blinker

Vor Erstzulassung 01.01.1962 werden keine Blinker am Motorrad verlangt.
Ansonsten können Blinker ohne weiteres ausgetauscht werden wenn folgendes beachtet wird:
A) Die Blinker müssen ein Prüfzeichen besitzen.
B) Es müssen bestimmte Abstandsmaße bei der Montage eingehalten werden.

Zu A) Zubehörblinker müssen jedes der folgenden Prüfzeichen aufweisen:

Im Zuge der Eurozulassungen ein (E) mit nachfolgender Zahl für den Ländercode. (Z.B.: (E1) = Deutschland oder (E11) = Großbritannien etc.) Weiterhin ist eine Zahl angegeben die aussagt, ob der Blinker für die Montage nach vorn (11) bzw. nach hinten wirkend (12) geprüft wurde. Das muss bei der Montage beachtet werden! Die Bezeichnung (50R) sagt aus dass die Blinker für Motorräder geprüft wurden. Diese geprüften Blinker müssen nicht in die Papiere eingetragen werden. Leuchten zur Blinkerkontrolle sind nicht nötig,wenn man anhand der Schalterstellung das Einschalten erkennen kann, oder den vorderen Blinker im Blickfeld hat.

Bei der Montage müssen folgende Abstände eingehalten werden:
Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind an Krafträdern paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muss von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen. Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muss mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen. Wird ein Beiwagen mitgeführt, so müssen die für die betreffende Seite vorgesehenen Blinkleuchten an der Außenseite des Beiwagen angebracht sein.

Rückspiegel
Vorgeschrieben ist die Montage eines linken Rückspiegels. Ab Erstzulassung 01.01.1990 müssen zwei Spiegel montiert sein, deren Größe der Spiegelfläche mindestens 60 cm² beträgt. Ab Erstzulassung 01.01.1998 sind mindestens 68 cm² Fläche vorgeschrieben. Bei Fahrzeugen, die 100 km/h nicht erreichen genügt ein Rückspiegel links.

Rahmen

§ 30 StVZO // 2002/24 EG
Der Rahmen muss sich im originalen Auslieferungszustand befinden!
- kein Schweißen
- kein Bohren
- kein Verformen
- Schweißnähte dürfen nicht so poliert werden, dass Material abgetragen wird
- alle Veränderungen (z.B. Kürzung des Rahmenhecks usw.) müssen eingetragen werden

Fußrasten
§§ 30, 61 StVZO
Fußrasten können gegen Zubehörteile getauscht werden.
- die Anzahl muss der Sitzplatzzahl entsprechen (2 pro Sitz)
- sie müssen klappbar sein
- es sollte immer ein Gutachten oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis beiliegen, in der das Motorrad aufgeführt sein muss. Außerdem sind dort die evtentuellen Auflagen, Anbauvorschriften und gegebenenfalls ein Hinweis auf eine Eintragungspflicht aufgeführt.

Lenker/Hebel/Griffe
§§ 30, 61 StVZO
Lenker, Hebel und Griffe können gegen Zubehörteile getauscht werden.
- alle Zubehörlenker müssen geprüfte Teile sein und werden in Verbindung mit einem Teilegutachten oder einer ABE geliefert. 
- sie müssen eventuell eingetragen werden (siehe Gutachten oder ABE).

Bremsen
§§ 30, 19 StVZO // 93/14 EWG
Bremsenteile sind bauartgeprüfte Teile. Sie können gegen Zubehörteile getauscht werden.
- Bremsleitungen, z.B. “Stahlflex” -mit oder ohne Kunststoffmantel- sind meistens eintragungsfrei, sind aber gemäss Einbauvorschrift in der Betriebserlaubnis zu verbauen. 
- Bremsleitungen dürfen nicht verdreht werden, müssen scheuerfrei verlegt und dicht sein. 
- Bremsscheiben, z.B. Wave-Scheiben, haben immer ein Gutachten oder eine ABE und müssen für das entsprechende Motorrad bestimmt sein. 
- Bremsbeläge müssen eine nationale (KBA-Nr.) oder eine internationale (EG- oder ECE-Kennzeichnung) Zulassung besitzen. 
- Bremsen-(Original)-Ersatzteile (Originalform, genehmigter Nachbau) müssen nicht “eingetragen werden

Rad/Reifen
§§ 30, 36 StVZO // 97/24 EWG
Immer auf die richtige Größe, Zuordnung und Bezeichnung achten
(Angaben s. Fahrzeugschein oder Zulassungsbescheinigung Teil 1)
- auf die richtige Laufrichtung achten! 
- auf den richtigen Reifentyp und -hersteller achten! (gegebenenfalls Herstellerfreigabe via Internet herunterladen und eventuell abstempeln lassen)
- bei Tauschfelgen die Zuordnung zum Motorradtyp prüfen und gegebenenfalls begutachten lassen!

Seiten-/Hauptständer
61StVZO // 93/31 EWG
Ist vorgeschrieben
- ein Seitenständer und/oder ein Hauptständer muss vorhanden sein 
- ein Losfahren mit ausgeklapptem Ständer darf nicht möglich sein 
- der/die Ständer muss/müssen sicher fixiert werden - i.d.R. mittels zweier Federn oder eine Feder in Verb. mit einer Halteklammer oder eine nachgewiesen haltbare Feder (10000 Zyklen)

Radabdeckung
§ 30, 36a StVZO
Radabdeckung
- für Motorräder besteht national eine Vorschrift zur Radabdeckung (150mm über Achsmitte - Lauffläche komplett abgedeckt). Das Maß wird im unbeladenem, ausgefederten Zustand ermittelt.

- für Motorräder mit EG-Zulassung (steht im Fahrzeugbrief, ca. ab Baujahr 1999) ist keine bestimmte Radabdeckung vorgeschrieben.
- Ergibt sich aus der Veränderung der Radabdeckung eine Verkehrsgefährdung, kann die Radabdeckung möglicherweise gefordert werden. 
- siehe auch z.B. Anbauvorschrift “Rückstrahler” oder “Schlussleuchten”.

Lichttechnik
§§ 49a - 54 StVZO // 93/92 EWG
Begrenzungsleuchten /Standlicht:
- nach EG vorgeschrieben, nach StVZO zulässig
- Anzahl: 1, nach EG auch 2
- in der Breite: Symmetrisch zur Fz-Längsmitte, nach StVZO nur im Scheinwerfer
- in der Höhe: 350 - 1200 mm, nach StVZO bis 1500 mm

Abblendlicht:
- vorgeschrieben
- Anzahl: 1, nach EG auch 2
- in der Breite nach EG: bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand zueinander 200 mm, symmetrisch zur Fz-Längsmitte 
- in der Breite nach StVZO: maximal 200 mm zum Fernscheinwerfer, symmetrisch zur Fz-Längsmitte
- in der Höhe: 500 - 1200 mm, nach StVZO vor EZ 1.1.88 bis 1000 mm

Fernlicht:
- vorgeschrieben 
- Anzahl: 1 oder 2
- in der Breite bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand der leuchtenden Flächen zueinander 200 mm
- in der Höhe: keine besondere Vorschrift
- blaue Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO auch Anzeige durch Schalterstellung zulässig.

Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.): 
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm 
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig 
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig

Warnblinkanlage:
- nach EG: unzulässig an Kleinkrafträdern, zulässig an Krafträdern nach StVZO: zulässig auch an Kleinkrafträdern
- besonderer Schalter zur synchronen Funktion aller Blinker
- Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO mit rotem Licht

Nebelscheinwerfer:
- Anzahl: 1, nach EG auch 2 zulässig 
- in der Breite: nach EG bei 2: symmetrisch zur Fz-Längsmitte 
nach StVZO: max. 250 mm von der Fz-Längsmitte, auch auf Sturzbügel erlaubt - in der Höhe: max. wie Abblendlicht
- Schaltung mit Begrenzungs-, Abblend-, Fernlicht - Einschaltkontrollleuchte zulässig

Bremsleuchten:
- vorgeschrieben, nach StVZO erst ab EZ 1.1.88
- Anzahl: 1, nach EG auch 2 zulässig
- Anbaulage: mittig
- in der Höhe: Unterkante (UK) min. 250 mm (nach StVZO min.350 mm), Oberkante (OK) max. 1500 mm

Schlußleuchten:

- vorgeschrieben
- Anzahl: 1oder 2
- Anbaulage: mittig
- in der Höhe: UK min. 250 mm, OK max. 1500 mm

Kennzeichenbeleuchtung:
- hinten vorgeschrieben

Rückstrahler hinten:
- vorgeschrieben, nicht dreieckig
- Anzahl: 1oder 2
- in der Höhe: UK min. 250 mm, OK max. 900 mm